ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Неонатален инкубатор – 2 броя

Апаратът следва да притежава следните технически параметри и характеристики:

1. 	Микропроцесорно управление и следене на въздушната температура  от 28ºС до 39ºС.

2. 	Стерилно овлажняване в инкубатора чрез изпаряване на дестилирана вода.

3.	Овлажняване на подаваната газова смес от 30 % до 85% относителна влажност на степени от 1 до 10.

4. 	Ниво на шума във вътрешността на инкубатора не повече от 49dB (A)

5. 	Възможност за изнасяне на креватчето извън инкубатора за манипулации.

6. 	Двойни стени, които предпазват  спадането на температурата от излъчване.

7.   	Лесно управление и почистване на инкубатора.

8. 	Достъп от четирите страни на инкубатора до пациента.

9. 	Специални отвори и носачи за подаване на шланговете, кабели и система за инфузия.

10. 	Плавно регулиране наклона на креватчето.

11. 	Циркулация на свеж въздух не по-малко от 30 L/min. и задържане на CO ≤ 0,2%.

12. Въздушен филтър клас P2 в съответсвие с DIN 3181

13. Плавно електрическо регулиране височината на инкубатора .

14. Електрическо захранване 220/230V AC 50Hz.